- 統合メンテナンスプログラム

- ドライバアップデート手順

（統合メンテナンスプログラム用）

Ver.1.00

更新日：2004年12月13日

ドキュメントシステム事業本部

ドキュメント事業部　第6技術部

| 部長 | 副参事 | 係長 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |

OSがWindows９８/Meで、既に旧バージョンのメンテナンスプログラム用USBドライバがインストールされたPCに対しての、ドライバの更新手順を説明します。

その他OS、および新規インストールでは、以下の手順は必要ありません。

ドライバアップデートに必要なファイル

Windows98の場合:

- Drivers\98\Mainte.inf

- Drivers\98\SCusbscn.sys

WindowsMeの場合:

- Drivers\Me\Mainte.inf

- Drivers\Me\USBSCAN.sys

ドライバアップデート手順

- PC側：

PC上の任意のフォルダに、前述の必要ファイルをコピーします。

- 本体側：

サービスシミュレーションNO．49-01（Ｆｌａｓｈ　Romプログラム書込みモード）を実行します。

PegasusE:本体操作パネルのLCDにダウンロードモード中を示す「Download mode.」が表示された事を確認します。

Pegasus：本体操作パネルのＬＥＤに、ダウンロードモード中を示す｢ｄ｣が表示された事を確認します。

Jaguar2：本体操作パネルのLCDにダウンロードモード中を示す「DOWNLOAD MODE」が表示された事を確認します。

- 本体＆PC：

Pegasus、PegasusEはUSB1.1PortとPCをUSB接続します。Jaguar2はUSBPortとPCをUSB接続します（Pegasus、PegasusEオプションのデュアルファンクションボード側のUSBに接続しても実行できません。）

- PC側：

タスクバーのスタートメニューから、[設定]→[コントロールパネル]を選択します。

(デスクトップ上のマイコンピュータを右クリックしプロパティでも可能です。その場合⑥まで進みます)

- PC側：

下記ウィンドウが表示されます。[システム]を選択します。

- PC側：

[デバイスマネージャ]タブを選択し、ユニバーサルシリアルバスコントローラの[Integration Maintenance Program Version 4.xx Generic USB Driver]を選択し、[プロパティ]を選択します。

- PC側：

[ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]を選択します。

- PC側：

ドライバの更新ウィザードが表示されます。[次へ]を選択して下さい。

- PC側：

[現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する]を選択し、[次へ]を選択して下さい。

- PC側：

[検索場所の指定]にチェックを入れ、メンテナンスツールドライバ(Mainte.inf)のあるフォルダを指定し[次へ]を選択します。検索場所にメンテナンスツールドライバがなく、検索場所を変更したい時は、[参照]を選択し、メンテナンスツールドライバがあるフォルダを指定して下さい。(下図ではC:\MaintenanceDrivers　フォルダに入っているとします)

- PC側：

下図のようにこのデバイスで動作するほかのドライバがありますと表示されます。

[ほかのドライバをインストール]にチェックを入れ、[一覧の表示]を選択します。

- PC側：

現在入っているドライバと、今回アップデートするドライバが表示されます。Mainte.infは名称が同じ為、今回入れるメンテナンスツールドライバを保存した場所で判断します(C:WINDOWS\INF\MAINTE.INFでない方)。今回入れるメンテナンスツールのドライバを選択し、[OK]を選択します。
(下図では、今回アップデートするメンテナンスツールドライバはC:\MAINTE~2\MAINTE.INFに入っている為、下の項目を選択しています。)

- PC側：

⑫でOKを選択すると下記画面に戻りますので、[次へ]を選択します。

- PC側：

下記画面が表示されますので、[次へ]を選択します。

- PC側：

下記画面が表示されますので、[完了]を選択します。

以上でメンテナンスツールドライバのアップデート手順は終了です。