Kasutusjuhend

ELEKTROONILINE KASSAAPARAAT

DATECS

MP5000 Seeria

RTT AS

ELEKTROONILISE KASSAAPARAADI EHITUS

1. Kassaaparaadi ehitus

Alltoodud pildil on numbritega äranäidatud kassaaparaadi erinevad osad.

1 - Pealmine kaas 			5 - Printeri kaas

2 - Alumine kaas 			6 - Toitejuhe

3 - Klaviatuur 			7 - Ühendused

4 – Ekraan				8 - Kliendi ekraan

2. Ekraan

DATECS MP- 5000'l on 10-kohaline LCD ekraan paljude indikaatoritega..

3. Printer

Datecs MP- 5000 kasutab termoprinterit PLM. Et saavutada parimat kvaliteeti, siis on soovitatav kasutada neid paberirulle> 58 mm laiusega paberirull (tseki ja shurnaali jaoks). Nende rullide diameeter peaks olema üle 40mm ja paberi paksus mitte rohkem kui 60 - 72 µm.

4. Klaviatuur

Klaviatuur koosneb 29-st klahvist. Igas reziimis on klahvide funktsioonid erinevad, aga üldiselt: numbriklahve kasutatakse numbrite sisestamisel (nagu näiteks salasõnad ja hinnad. Selektsiooni klahvid on esimese nelja tooterühma jaoks. Et neid mitte segamini ajada muude klahvidega, siis nimetame neid G1 - G4.

5. Mälu

M'lukiip MP-5000 elektroonilises kassaaparaadis salvestab informatsiooni, kaasaarvatud programmeeritud tooterühma parameetrid (kood, nimi, hind, hulk). Mälus on ka veel salvestatud info alates viimasest raportist või kustutamisest. M'lu hoiab seesmine patarei, see patarei kestab üle 90 päeva ilma vooluta. Peale igat sisselülitust kassa kontrollib oma seesmiseid andmeid. Kui mingil põhjusel on kassa mälus olev info on kannatanud (näiteks kui kassa on p]rutada saanud, vibreerival alusel olnud, halvasti transporditud), siis ilmub peale sisselülitamist ekraanile vastav tekst ja kassaaparaadi mälu nullitakse ja taastatakse tehasesaded. Kui nii juhtub, siis tuleb kassa uuesti programmeerida.

# INSTALLATSIOON

1. Lahtipakkimine

Avage kast ja võtke kassaaparaat välja. Kastist leiate te kassa adapteri,

passi ja kasutusjuhendi.

2. Kassa sisse- ja väljalülitamine

Kassa “DATECS MP-5000” kasutab NiMH patareid. Selle laadimiseks kasutatakse 12V/ 0.5A laadijat. Kassa saate On ja Off reziimidesse lülitada vajutades klahvi “ON”/"OFF" (hoida alla max 1 sekund).

Kui kassa on “Off” reziimis, siis saate kasutada järgmisi klahve:

|  | - Seda nuppu vajutades söödate paberi printerisse. See funktsioon jääb samaks kõigis olekutes. |
| --- | --- |
| . | - Näitab päris kellaaega. |
| 0 | - Lülitab ECR-i (kassa) välja. |
| 9 | - Ühendab PC-ga. Ekraan näitab OFF-ln. |

3. Paberirulli laadimine

Valik: Üks termilise paberi rull, laius 57 mm, diameeter kuni 40mm või kaks rulli, 28 mm tshekkideks ja 28mm märkmeteks. Kassaaparaat ei tööta korralikult, kui paberirull ei ole korralikult paigas.

Nõuanne: Kontrolli alati enne tööle hakkamist, kas paberit on. Kui paberit on vähe või on otsas, sisesta uus rull.

Paberirulli eemaldamine: tõmba seda sisetamise poolele, ja vajuta  et paberit välja lasta läbi printimisseadme. MITTE KUNAGI ei tohi paberit tõmmata välja läbi printimisseadme, kui termopea on tööasendis.

Paberirulli laadimiseks:

- Tõsta printeri kaas üles

- Aseta uus rull oma kohale nii, et paber tuleb sinu poole rulli alt. Ekraanil on PF juhul, kui paber ei ole veel siseestatud või korralikult sisestatud. Kui ekraanil on OFF, siis on paber korrektselt sisestatud.

- Juhi paber printimismehhanismi, kuni see peatub

- Vajuta  et paberi ots tuleks umbes 10 cm ulatuses printerist välja.

- Märkmete paber aseta laadimise avasse.

- Aseta prinetri kaas peale

- Vajuta  veel mitu korda, et paber oleks pingutatud.

- Vajuta C, et ekraanilt kaoks “PF”.

## Operatsioonifunktsioonid

Datecs MP-5000 on 5 järgnevat operatsiooni funktsiooni

REG Mode – registratsiooni funktsioon

Mode X (X;1) – raporti funktsioon

Mode Z – raporti ja kustutamise funktsioon

1 - ECR raport ja kustutamine (Mode Z,1)

2 - ECR raport ja kustutamine (Mode Z,2)

1 - märkmete raport ja kustutamine (Mode Z,2,1)

2 - operaatori raport ja kustutamine (Mode Z, 2, 2)

3 – kiire tooterühm (edaspidi PLU) informatsioon, hindade ja vöötkoodi muutused (Mode Z, 3)

G1+ - raport/ kustuta käive ja KM periood 1

G2+ - raport/kustuta käive ja KM periood 2

G4+ - raport/kustuta müüdud osade hulk perioodi kohta

PGM mode – programmeerimise funktsioon

1 – ECR-i programmeerimine (PGM, 1)

2 – maksu parameetrite programmeerimine (PGM, 2)

ECR charging – Kassa akude laadimine

Nende funktsioonide sisestamiseks vajuta:

Reg Mode: C(üles nool)1 + operaator # 1 – #30. salsõnad

X Mode: C+üles nool+1+operaator #25 – n#30 salasõnad.

Z Mode: C+üles nool+3+operaator #27 – #30 salasõnad

PGM Mode: C+üles nool+4+operaator # 28 – #30 salasõnad

ECR OFF: C++0

(akude laadimine on võimalik eeltoodud režiimides)

Nendest funktsioonidest saab väljuda vajutades: C ja .

Järmistel lehekülgedel on lähemalt seletatud MP-5000 funktsioone ja programmeerimis näiteid.

Programmeerimisreziim (PGM, 1 ja PGM,2)

1. Funktsiooni valimine

Selle funktsiooni valimiseks valige C, , 4, 3, 0, TOTAL nuppudele.

Nüüd võib sisestada kõiki täpsustusi, kaasa arvatud sellised parameetrid nagu poe organiseerimine, operaatorid, PLU koodid ja hinnad, PC ühendus jne.

Märkus: On soovitatav programmeerimisfunktsiooniga alles siis alustada, kui on ECR-i raport saadud ja kustutatud (vaata osa VIII.)

Kõik parameetrid, mida saab programmeerimisfunktsioonis sisestada, on organiseeritud tabelitena. Iga tabel koosneb mitmetest ridadest, read koosnevad väljades, väljad on kas numbrilised või tärknumbrilised. Iga väli koosneb kahest põhilisest osast: AADRESS ja SISU. Ekraanil on seda näha järgnevalt:

| 3. | 1. | 1. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabeli nr. | Rea nr. | Välja nr. | Antud välja sümbolite arv |

Numbriline

| 1. | XXX |
| --- | --- |
| Välja nr. | Välja info |

Tärknumbriline

| 2. | - | 22 |
| --- | --- | --- |
| Välja nr. | Registri sümbol | Antud välja sümbolite arv |

2. Klaviatuuri võimalused programmerimisfunktsioonid

Numbriklahvid.

Kasuta neid klahve, et programmmeerida numbrilisi osi,

Klahv:	Funktsioon:

C 		– kustutab ebakorrektsed sisestused

. 	– ei ole kasutusel. See klahv on blokeeritud. Väljadel, kus võib kasutada vaid 0 ja 1, on ka muud klahvid blokeeritud.

Q´ty 	– mine järgmisele tabelile. Kõige viimaselt tabelilt viib see tagasi esimesele.

%+ 		- mine järgmisele reale

%- 		- mine eelmisele reale

PRC MR 	– mine järmisele väljale

VD MC 	– mine eelmisele väljale

STL 		– loe välja parameetrid

CRD M+ 	- prindi välja sisu

TOTAL 	– salvesta väljale sisestatu

PLC 	– kasutusel vaid Tabel 7-l, klahvikombitsioonis – vajuta seda koos 0et kinnitada info sisestamist Kell/kalender.

- otseühendus väljale nnnn. Selleks

- Vajuta PLC;

- Numbritega vali välja number

- Vajuta jälle PLC

PLU –M 	– vali esimeste tähtede esimene register. Kahekordsel vajutamisel vali teised tähed

G1: 		– vali sümbol, et sisestada numbreid tärknumbrite väljadele

G2 x 		– vali teine lehekülg esimese/teise tähestiku seast

G3 - 		- vali kolmas lehekülg esimese/teise tähestiku seast

G4+ 		- vali kirjavahemärkide sämbolite lehekülje

Numbrilisi välju saab programmmeerida numbriklahvidega. C-d kasutatakse sisestatud andmete kustutamiseks.

Tärknumbrite välju programmeeritakse informatsiooninuppude abiga, kus asuvad kõik tähed esimeselt ja teiselt tähestikult kui ka kirjavahemärgid.

Informatsiooniklahvide asukohad sõltuvad sämbolite registrist: järgnevatel lehekülgedel leiad klaviatuuri asetuse koos erinevate informatsiooniklahvide tähendusega. C-d kasutatakse tühiku tegemiseks.

Esimese tähestiku esimene register (_)*

Vajuta PLU-M et valida esimese tähestiku esimest registrit. Kahekordsel vajutamisel saad teise tähestiku esimesele registrile. Vasakpoolne (number) sümbol tähistab klahvi ja parempoolne selle tähendust..

| 7 | A | 8 | D | 9 | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | J | 5 | M | 6 | P |
| 1 | S | 2 | V | 3 | Y |

Esimese tähestiku teine register (=)*

Vajuta G2x ewt valida esimese tähestiku teist registrit

Kahekordsel vajutamisel valid teise tähestiku teise registri.

| 7 | B | 8 | E | 9 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 5 | N | 6 | Q |
| 1 | T | 2 | W | 3 | Z |

Esimese tähestiku kolmas register ()*

Vajuta G3- et valida esimese tähestiku kolmas register

Kahekordsel vajutamisel valid teise tähestiku kolmanda registri

| 7 | C | 8 | F | 9 | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | L | 5 | O | 6 | R |
| 1 | U | 2 | X |  |  |

*- sulgudes olev sümbol kehtib vaid antud registri kohta

Ekraanil on see sümbol keskel. Selle koha peal asuv punkt tähistab teist tähestikku.

Selle versiooni teine tähestik on sama, mis esimene.

Numbrid (|)*

Vajuta G1: et valida numbrite registrit – numbrite lisamiseks tärknumbrite väljadele.

| 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 |  |  | . | . |

Kirjavahemärkide sümbolid (||)*

Vajuta G4+ klahvi, et avada kirjavahemärkide registrit

| 7 | , | 8 | . | 9 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ‘’ | 5 | * | 6 | = |
| 1 | ! | 2 | : | 3 | / |
| 0 | Nr. |  |  | . | bold |

Tabelis sõna bold tähendab järgmise sümboli rasvases kirjas kirjutamist.

Pärast igat sissekannet tärdnumbrite väljale läheb ECR ise automaatselt esimese tähestiku esimesele registrile. Nii et ära unusta registrit pärast vahetada.

3. Programmeerimisfunktsioon (PGM, 1)

Selles funktsioonis programmeeritavad parameetrid on täpsemalt välja toodud tabelites NN.1-7 ja 9.

Tabel1: PLU ja PLU osakonnad

Tabel2: Poe organiseerimine

Tabel3: Operaatorid

Tabel4: Parameetrid “-%” ja “+:” nuppudele

Tabel5: Tshekkide formaadid ja koopiad

Tabel6: Tshekkide tekst

Tabel7: Kell/kalender

Tabel8: Teised parameetrid

Sellesse funktsiooni sisenemiseks (PGM,1):

Vajuta C, , 4, 3, 0, TOTAL nuppe.

1. Ekraanil on:

‘1-2 4’      	- kui ECR on kustutatud

‘4’ 		- ui ECR ei ole kustutatud

2. Vajuta nüüd klahvi 1. Ekraanil on:

| 1. | 1. | 4 |
| --- | --- | --- |
| Rea nr. | Välja nr. | Välja sümbolite maksimaalne arv |

Sel viisil oleme me jõudnud esimesel väljale esimesel real tabel no1-le (PLU ja PLU osakonnad) ja me võime sisestada maksimaalselt 4 sümbolit.

### Tabel 1

#### PLUd ja PLU alajaotused

Sisaldab 2000/1200 rida (poe/restorani funktsioon). Igal real on 11 välja.

| Väli # | Parameeter | Ulatus |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLU kood | 0-9999 |
| 2 | Nimi | Kuni 22 sümbolit |
| 3 | Hind | Kuni 8 kohta |
| 4 | Müüdud ühikuid | 0-99999,99 |
| 5 | Osakond | 1-99 |
| 6 | Esemerühm | 1-99 |
| 7 | Maksurühm | 1-8 |
| 8 | PLU või PLU tüüp | 0 või 1 |
| 9 | Reserveeritud | - |
| 10 | 5 kõige tähtsamat triipkoodi numbrit | Kuni 5 kohta või 0 |
| 11 | 8 vähem tähtsat triipkoodi numbrit | 8 kohta |

Märkus: Triipkoodi PLU väärtust võib sisestada automaatselt triipkoodi skänneerimisel.

Näiteks programmeerime me järgmise tabel1 osa.

| Rida # | Väljad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
| 3 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X |
| 11 | 11 | Sidrunijäätis | 1100 | X | 8 | 1 | 2 | 0 | X | X | X |
| 12 | 12 | ART. 12 | 1200 | X | 8 | 1 | 2 | 0 | X | X | X |
| 13 | 13 | ART. 13 | 1300 | X | 8 | 0 | 2 | 0 | X | X | X |
| 15 | 15 | ART. 15 | 0 | X | 9 | 1 | 2 | 0 | X | X | X |
| 16 | 16 | ART. 16 | 0 | X | 9 | 1 | 2 | 0 | X | X | X |

Palun proovige kõik näited läbi. See aitab teil edaspidi kergelt ECR-i programmeerida, kuna seda tebeliosa kasutatakse kõigi “REG” funktsiooni osades.

“X” tabelis tähendab, et “ära muuda”.

Tabeli programmeerimise õpetus järgmisel lehel.

Et tabelit programmeerida, vajuta järgmisi nuppe:

Klahvid:	Funktsioon:

STL 					– vaata rida no.1 väli 1 sisu

6x PRC MR				- mine väljale 7

1 TOTAL 				– kirjuta sellele väljale 1

%+ 					- mine reale no2 samal väljal

1, TOTAL 				– et kirjutada 1

%+, %+, 1, TOTAL

TOTAL, VD MC ... VD MC	– kuni piiksuni, mine rea 4 väljale 1

PLC, 1, 1, TOTAL			- mine reale 11, väli 1

STL, 1, 1, TOTAL 		– kirjuta 11 sellele väljale

Nüüd trükkige sisse ‘Sidruni jäätis’, sõna lõpus vajutage klahvi TOTAL. Peale seda vajutage klahve:

PRC, MR, 1, 1, 0, 0, TOTAL, PRC, MR, PRC, MR,  8, TOTAL,

PRC, MR, 1, TOTAL, PRC, MR, 2, TOTAL, PRC, MR, 0, TOTAL,

TOTAL, VD, MC ... VD, MC	- kuni piiksuni.

##### Tabel 2

Poe organiseerimine

Koosneb 1 reast ja 9 väljast

| Väli # | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECR-i loogiline# caixa registraora | 1-99 | Tavaline: 1 |
| 2 | Poe organiseerimise tüüp | 0 2 | Poe olek Restorani olek |
| 3 | Millal avada sahtlit | 0 1 | Kui TOTAL=0, tavaline. |
| 4 | Sisestatud rahahulk peab olema märgitud | 0 1 | Pole kohustuslik – tavaline. Vajalik enne TOTAL sisestamist |
| 5 | Kui ei maksta sularahas (CRD M+ 1) | 0 1 | Vahetusraha arvutatakse sularahas, tavaline. Vahetusraha ei arvutata (kui makstakse CRD M+ 1 – tshekid, soodused, piletid,...) |
| 6 | Turvaline olek | 0 1 | Standardne olek – tavaline. Turvaline olek |
| 7 | Müüdud hulk | 0 1 | Kustutatakse iga Z,1 raporti ajal. Ptindib müüdud ühikud artiklite raportis. On perioodi kohta ja kustutatakse erilise ZG4 raporti ajal. |
| 8 | PC ja ECR-i vaheline suhtlustase (5, 6, 7 vajab mitkekülgset PCB) | 1 (5) 2 (6) 3 (7) | INLINE olek (eraldiseisev olek) ONLINE olek (INLINE+ ONLINE) POS printeri olek (müügid PC-st. Tavaline – 1) |
| 9 | Boodi sagedus | 3 4 | 4800 bps – tavaline 9600 bps |

Tabel nr. 2 “Poe organiseerimine” - Programmeerimine

- Vajuta Q’ty klahvi kuni ilmub ekraanile

2. 	1.	1.	2.

- Väli no.1 sisaldab MP-5000 loogilist aadressi poes (või restoranis). Numbriklahvidel 1....9 sisesta ECR-i loogiline number (1-99). Vajuta TOTAL nuppu.

3.Vajuta PRC MR klahvi et liikuda järgmisele väljale. Eelda, et ECR on poe olekus – vajuta 0 klahvi ja seejärel TOTAL klahvi.

4.Vajuta PRC MR klahvile et liikuda liikuda 3. väljale. See väli sisaldab kassasahtli avamise informatsiooni. Ekraanil on:

2.	1.	3.	1

Kui te soovite oma sahtlit pärast igat müügitehingut avanema panna, siis isestage 1 TOTAL, muidu sisestage 0 TOTAL.

5, Vajutage PRC MR klahvi et liikuda neljandale väljale. Ekraanil on

2.	1.	4.	1

6. Vajutage klahvi 1, kui te soovite, et ECR trükiks automaatselt pärast igat tehingut tsheki. Seejärel bajutage TOTAL klahvi.

7. Vajutage PRC MR klahvi, et liikuda viiendale väljale. Ekraanil on:

2.	1.	5.	1

Tavaline väärtus on 0. Kui te soovite seda muuta, vajutage 1 klahvi – sellisel juhul ei arvutata kaardiga maksmisel tagasi antavat raha. (Sama kehtib teisitshekkide, kupongide, piletitega...) Operaatorid peavad raporteerima kogu summast. Vajuta TOTAL klahvi.

- Vajutage PRC MR et minna väljale 6. Ekraanil on:

2.	1.	6.	1

- Vajutage PRC MR klahvi, et minna seitsmendale väljale. Ekraanil on:

2.	1.	7.	1

Kui seitsmenda välja sisu on 0, siis PLU müüdud hulk kustutatakse iga Z,1 raporti ajal. Müüdud osa prinditakse igas PLU raportis.

Kui seitsmenda välja sisu on 1, siis PLU müüdud hulk kustutakse ainult spetsiaalse Z,G4 raportiga. See tähendab, et müüdud hulka võite kustutada perioodi kohta (nädal, kuu, jne..)

##### Tabel 3

Operaatorid

Koosneb 30 reast. Igas reas on 2 välja

| Väli# | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operaatori nim | Kuni 10 sümbolit | Tavaline – operaator 1:operaator 30 |
| 2 | Salasõna | Kuni 108 tähemärki | Tavaline – 1:30 |

##### Tabel 4

Allahindlused ja lisamaksustused

Koosneb kahest reast. Igas reas on 2 välja.

| Väli # | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasutades klahvi | 0 1 | Ei Jah Tavaline: +% þ 0, -% þ 1 |
| 2 | Väärtus protsentides | 0.00-99.99 | Sisesta 4 numbrit, ära kasuta komakohta Tavaline: 0.00 |

Tabel 5

Tsheki formaat ja koopiad

Sisaldab 1 rida 8 väljaga

| Väli # | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reserveeritud |  |  |
| 2 | Tekstiridade number tsheki all | 0-3 | Tavaline: 1 |
| 3 | Printida ostude arv | 0 1 | Ei Jah – tavaline |
| 4 | Printida maksumäär | 0 1 | Ei Jah - tavaline |
| 5 | Reserveeritud |  |  |
| 6 | Eraldada TOTAL ühe tühja reaga | 0 1 | Ei Jah –tavaline |
| 7 | Tshekikoopiate arv kaardimakse ajal | 0-3 | Tavaline: 0 |
| 8 | Sisekoopiate arv (varustuspiirkondadele – köögile, baarile... | 0-3 | Tavaline: 0 |

Seitsmes väli on määramaks ainult tshekkide arvu ja kliendi allkirja kaardiga maksmisel. Sellest tshekist ei ole võimalik õiget koopiat teha.

Kaheksas väli on määramaks ettevõtte sisesteks tshekkideks (eriti restorani olekus, kus võivad olla eraldi toidu ja jookide varustusalad).

##### Tabel 6

Tshekkidel olev tekst

Sisaldab 1 rida 8 väljaga

| Väli# | Parameeter | Ulatus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programmeeritud tekst | Kuni 32 sümbolit |

Järgnev tabel on tavaline tekst.

| Rida# | Teksti asukoht |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hüüdlause 1. rida |  |
| 2 | Hüüdlause 2. rida |  |
| 3 | Hüüdlause 3. rida |  |
| 4 | Sõnumi 1. rida |  |
| 5 | Sõnumi 2. rida |  |
| 6 | Sõnumi 3. rida | DEM_ _ _ _ (1 2 3 4 5 6 7) |

6. rea 3 esimest sümbolit kasutatakse esimese valuuta nimeks

Sümbolid viiest seitsmeni kasutatakse teise valuuta nimeks.

Kui neid sümboleid täidetakse “tühikutega”, siis prinditakse EURO sümbol.

##### Tabel 7

Päris aeg

Sisaldab 1 rida 5 väljaga.

| Väli# | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Päev | 1-31 |  |
| 2 | Kuu | 1-12 |  |
| 3 | Aasta | 0-99 |  |
| 4 | Tund | 0-23 |  |
| 5 | Minut | 0-59 |  |

##### Tabel 9

Teised parameetrid

Sisaldab 8 rida 2 väljaga

| Väli# | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 või 1 | 0 või 1 | 0 – ilma teise valuutata 1 – koos teise valuutaga 0 – kohalik valuuta peab olema jagatud 1 – kohalik valuuta peab olema korrutatud |
| 2 | 100000-999999 | 0-4 | Valuuta määra numbrid Komakoha asukoht valuuta korsis. Tavaline: 1 |
| 3 | Reserveeritud |  |  |
| 4 | Reserveeritud |  |  |
| 5 | Reserveeritud |  |  |
| 6 | Reserveeritud |  |  |
| 7 | Teksti kirjutamise võimalus |  | 0 – ei ole kasutusel, 1 – kasutusel |
| 8 | Informatsiooni ülekandmise võimalus |  | 0 – ei ole kasutusel, 1 – kasutusel |

4. Spetsiaalsete parameetrite programmeerimise funktsioon

Selles funktsioonis programmeeritavad parameetrid on salvestatud tabelites no. 1, 2, 3 ja 4.

Tabel 1

ECR-i järjenumbrid (8 numbrit)

Tabel 2

Tootja sümbolid (2 sümbolit)

Tabel 3

Omaniku maksunumbrid (12 sümbolit)

Tabel 4

#### Maksurühmad

Koosneb 1 reast 18 väljaga

| Väli# | Parameeter | Ulatus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maks A | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 2 | Maks B | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 3 | Maks C | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 4 | Maks D | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 5 | Maks E | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 6 | Maks F | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 7 | Maks G | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 8 | Maks H | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |
| 9 | Maksu A väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 700 |
| 10 | Maksu B väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 1400 |
| 11 | Maksu C väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline:0,00 |
| 12 | Maksu D väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 0,00 |
| 13 | Maksu E väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 0,00 |
| 14 | Maksu F väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 0,00 |
| 15 | Maksu G väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 0,00 |
| 16 | Maksu H väärtus | 0,00-99,99 | Tavaline: 0,00 |
| 17 | Reserv. |  |  |
| 18 | Koma koht | 0 1 | Ei ole kasutuses Kasutuses - tavaline |

###### Registratsiooni reziim

Sellesse reziimi sisestamiseks vajuta: C, , 1, 1, TOTAL.

1. Põhivõimalused registratsiooni funktsioonis.

G1+ ... G4+ -need klahvid annavad otseühenduse esimesele 4. PLU koodi ja PLU osale.

PLU –M -Kui seda vajutada pärast numbrit, näitab see kas on PLU koodi või PLU osa. Komakohta ignoreeritakse. Kui programmeeritud hind on “0”siis seda operatsiooni ei toimu ja ECR näitab “error”, vajuta veel üks kord, et näha jälle viimast PLU-d (kui sa töötad üksikus olekus – Tabel 2, Väli 9 on 1).

PRC MR – Vajutades pärast sissekannet näitab, et sissekanne tähendas hinda. Komakoht kehtib. Kasutatakse et sisestada toote või tootegrupi hinda numbritega suuremad kui 4. Tehakse järgnevalt: hinna sisestamine, PRC MR -vajutamine, PLU grupi sisestamine ja PLU –M klahvi vajutamine.

-Vajutatades enne ja pärast sissekannet näitab triipkoodi numbrit. Kasutatakse kui triipkood on kahjustatud ja seda ei ole võimalik triipkoodi lugejaga lugeda. Selle jaoks vajutage PRC MR klahvi, sisestage triipkood ja vajutage jälle PRC MR klahvi.

Q’ty – Selle vajutamine tähendab, et järgmine sissekanne on kogus kogus komakohaga. Vajutatakse, kui pärast esemete kokkuliitmist tuleb terve tehing katkestada. Kui on vaja lõpetamata tshekilt esemeid eemaldada, vajutatakse Q’ty ja VD MC klahve pärast mida tuleb ese uuesti sisestada.

C – Kustutab enne seda klahvi trükitud numbri. Muudab valede klahvide vajutamisest tulnud vigu ja likvideerib C sümboli.

PLC – Kasutatakse kliendi tellimuse algul, et sisestada tabeli numbrit (väli 2 Tabel 2 on 2) või kinnitamise numbri printimiseks. Kui seda vajutatakse enne tsheki trükkimise algust, siis trükitakse PLU-d ilma VAT.

STL – näitab kokkuvõtet ekraanil

- Vajutage pärast PLU koodi numbri vajutamist et leida selle toote hinda ja nime. Koos %- ja %+ klahvidega võite te liikuda üles ja alla. Vajutage PLU –M et toodet müüa.

TOTAL – liidab kokku arve. Kui arv sisestatakse enne seda klahvi, siis prindib ECR välja saadud raha ja tagasi antud raha. ECR on tavaliselt programmeeritud kohustuslikuks summa sisestamiseks enne TOTAL-i vajutamist (tabel 2, väli 4).

%+ - Prindib restorani olekus kokkuvõetud tsheki. Vajutada enne tabeli numbrit.

- Lisab lisamakse kliendi viimasele ostule või (pärast STL-i vajutamist) senisele kokkuliidetud summale. Kui mingit lisamakset ei lisata, siis lisab ECR sisseprogrammeeritud protsenti.

%- - Prindib restorani olekus tsheki. Vajutada enne tabeli numbrit.

- Lahutab allahindluse kliendi viimasest ostust või (pärast STL-i vajutamist) senisest kokkuliidetud summast. Kui enne nende klahvide (%+ ja %-) vajutamist ei ole protsendi väärtust lisatud, kasutab ECR sisseprogrammeeritud väärtust tabelis 4, väli 2.

CRD M+ - Seda klahvi kasutatakse, kui makstakse tsheki või mõnel muu mitte-sularahalisel viisil. Kui operaator sisestab osa summast ja vajutab sellele klahvile, et makset vastu võtta, siis prinditakse välja kogu summa koos maksmisviisiga ja samal ajal näitab indikaator ülejäänud summat. Erinevad maksmisviisid on selle klahviga võimalikud (kui on olemas ON-line PC ühendus). Ka kaardi ülekandega on võimalik maksta.

<>- kasutatakse printimisel ON/OFF klahvina või saadud rahasumma sisestamisel sahtlisse.

2. Numbriklahvid

Selles funktsioonis kasutatakse numbriklahve:

- PLU hindade sisestamiseks arvestades komakohta

- PLU koodi sisestamiseks komakohta eirates

- PLU osahulga üksiktoote hinnaga korrutamise sisestamiseks arvestades komakohta

Märkus: Kui mõndades registrites on tulv, siis peab raporteerima ERC ja kustutama enne töö jätkumist. Kui ostu hind ületab 999 999 999, siis ei toimu korrutamist ja ekraan näitab viga. Vajutage klahv “C”, et seda kõrvaldada.

Müügitsheki formaat

Müügitsheki kujundus sõltub ECR olekul ja informatsioonil, mis on programmeeritud tabelisse 5. Sama tabeli väli 8 (restorani olek) sisaldab “sisemiste” prinditavate tshekkide programmeeritud numbreid. Ükskõik mis nuppu vajutades trükitakse “sisemine” tshekk ja see sisaldab tooteid, mida on vaja saada köögist, baarist, jne. Tsheki parem pool sisaldab vastava toote maksugrupi sümboleid (A, B, C, jne.). Kui tsheki paremal pool (kus on ka lisamkased ja allahindlused) on sümbol * siis see tähendab, et selle rea maksumäär on:

- maks eelmiselt realt kui lisamakse või allahindlus kehtib vaid sellele tootele

- maks kõigile esemetele kui lisamakse või allahindlus kehtivad kõigile (pärast STL klahvi vajutamist).

3. Registratsiooni funktsiooni näited. (Tabel 2, väli 2 Þ 0)

| Vajutatud klahvid | Seletus |
| --- | --- |
| 1, TOTAL 7, 8, 9, G1 4, 5, 6, G2 1, 2, 3, G3 STL 1, 5, . , TOTAL | Sisesta operaatori salasõna Näide 3.1 – Müük osakonna klahvide järgi |
| 1, 1, PLU-M 1, 2, PLU-M 3, . , Q’ty 1, 3, PLU-M STL 7, 0, . , TOTAL | Näide 3.2 – Müük PLU klahvide järgi |
| 1, 2, . ,0, 5, PRC MR 1, 5, PLU-M 2, . ,Q’ty 1, 5, PRC MR 1, 6, PLU -M STL 5, 0, . ,TOTAL | Näide 3.3 – Müük |
| 1, 3, 1, PLU-M 3, . ,Q’ty 1, 2, 3, PLU-M 1, 0, . ,Q’ty 1, 2, 3, PLU-M STL 1, 5, . ,TOTAL | Näide 3.4 – Müük, lünk, X-lünk |
| 1, . , 5, 2, 5, Q’ty 1, 0, . , 5, G4+ STL 5, . STL 5, 0, . , TOTAL | Näide 3.5 – allahindlus |
| 7, 8, 9, G1÷ 1, 2, 3, . , G3- STL 5, 0, . , CRDM+, 1 5, 0, . , CRDM+, 2 5, 0, . , TOTAL | Näide 3.6 – Ahelmaksmine |
| 5, 0, 0, . , <, >, 1 | Näide 3.7 – Arve saamine |
| 2, 0, 0, . , <, >, 2 | Näide 3.8 – Välja makstud |
| <, > 1, 1, PLU-M 3, . , Q’ty 1, 2, PLU-M STL 5, 0, . , TOTAL | Printimine välja lülitatud Näide 3.9 – printimine välja lülitatud |
| 1, 2, PLU-M 1, 3, PLU-M STL 3, 0, . , TOTAL PLU-M <, > | Näide 3.10 – Tshekki ei trükita - Prindi viimane tshekk - Printimine sisse lülitatud |

Kassa raporti reziim (X, 1)

Sellesse reziimi sisestamiseks vajuta C, , 2, 3, 0, TOTAL.

Vajuta 1. Ekraanil on:

- 1 – 6

Kokku on 13 erinevat raportit

1 – PLU raport

ECR trükib PLU koodi, käibe, maksurühma, nime, müüdud hulga. Selles raportis on vaid PLUd, mille käive ei ole null. Lõpus liidetakse kogu käive.

2 - Osakonna raport.

ECR trükib osakonna numbri, iga osakonna käine (ilma nulliste käiveteta)

Raporti lõpus liidetakse kogu käive.

3 – Esemerühmade raport

ECR trükib esemerühma numbri, iga grupi küibe.

Raporti lõpus käibed liidetakse.

4 – Maksurühmade raport

Iga täht vastab aktiivsele maksurühmale. ECR prindib: Käibe maksurühmale koos ja ilma VAT-ita. Raporti lõpus liidetakse kogu käive koos VAT-iga. Teise astmena prinditakse iga aktiivse maksurühma, maksuprotsendi, maksmist vajava maksu summa, kõikide maksmist vajavate maksude kogusumma.

5 – Operaatorite raport

ECR trükib iga operaatori nime ja numbri, teenindatud klientide arvu, müüdud PLU-de käibe, juurdemaksete käibe, allahindluste käibe, kogu käibe, maksmismeetodid ja nende käibed, kõigi maksmismeetodite kokkuvõte [1], väljavõetud peenraha [2], sisestatud peenraha [3].

Operaatori kogusumma on [1], [2], [3] =

Number ja tühjade kohtade arv salvestatakse.

Lõpus liidab raport kõikide operaatorite käibed. Enamikku nendest väljadest ei prindita, kui nende summa on 0.

6 – Üldine ECR-i raport

See on sarnane eelmisele raportile. Prindib välja kõigi operaatorite kõik väärtused. Seal on ka: Number ja protsent liidetud ja lahutatud; Peenraha number ja tehingud

PRC MR – Mitte nulli hinna raport

PLU-le koos mitee-nulli müüdud hulgaga. See raport hõlmab endas rea numbrit, koodi, nime, hinda.

Q’ty – Mitte nulli hulga raport

PLU-le mitte-nulli müüdud hulgaga. See raport hõlmab rea numbrit, koodi, nime, müüdud PLU-de hulka.

PLU –M – PLU parameetrite raport (1. tabelist)

Selles raportis on rea number, kood, nimi, müüdud hulk, osakonna number, hind, eseme rühm, maksu rühm, PLU-le programeeritud märgid, triipkood.

Iga raporti lõppu trükitakse TAX number ja ECR seerianumber.

STL – Iga tunni raport

G1: - Käive ja KM 1. perioodi kohta

G2x – käive ja KM 2. perioodi kohta

G3- - kustutamata käive ja KM raport

CRD M+ - sulgemata arvete raport (ainult restorani olekus)

Ühikute kustutamine

Kui 2, tabeli väli 7 sisaldab 1, siis ei ole müüdud PLU-d kustutatud Z,1 toimingu ajal. See võimaldab teha kindlaks PLU-d mingi perioodi kohta – nädal, kuu, jne. ECR näitab ühikuid viimasest Z, 1 raportis/kustutamisest ja X, 1 näitab ühikuid viimasest ühikute kustutamisest. Ühikute kustutamine toimub Z, 1, G4+ pärast 0 kinnitamist. Märkus: Ükskõik millist neist raportitest saa bvalida vajutades klahve 1...6 või 0 nende kõigi jaoks. Kui ühte neist kolmest klahvist PRC MR, Q’ty või PLU –M  vajutatakse, siis näitab ekraan PLU esimese ja viimase rea numbrit, mis on raportis.Numbritega klahvide abiga ja otsese ligipääsu jaoks mõeldud klahvide G1: ja G2x saad sa identifitseerida raportiteks mõeldud PLU esimese ja viimase rea numbri.

Vajutades G4 saab tagasi raportite valikusse.

Raport ja kustutamine (Z1, Z2, ZG1, ZG2, ZG3, ZG4)

1. Raport ja kustutamise reziim

1.1 Sellesse reziimi sisenemiseks vajuta C, , 3, 3, 0, TOTAL.

Ekraanile ilmub:

0 – 1

1.2 Kogu  raporti jaoks vajuta 0

1.3 Lühikeskes raportiks (raportid 4, 5, 6) vajuta 1. Kui raport onm lõpetatud on ekraanil:

C – 0

1.4 Vajutage C klahvi. ECR prindib NOT CLEARED (ei ole kustutatud).

1.5 Et kinnitada kustutamise toimingut vajuta 0.

Pärast seda, kui päevane raport on salvestatud 3 perioodi kohta käivates käibe ja VAT-i raportites G1: , G2x, G3-, on ECR kustutatud ja järgmine teade prinditakse: “CLEARED (kustutatud).

2. Märkmete kustutamine Z,2,1

Alati vajuta vaid üks kord kui sa soovid elektroonilist märkmete raportit. Sa pead seda funktsiooni kasutama, kui sul on elektrooniliste märkmete ülejääk.

2.1 Selle funktsiooni sisestamiseks vajuta C  3 3 0 TOTAL klahve ja seejärel 2 1 klahve.

Pärasst raporti printimist on ekraanil:

C – 0

2.2 Vajuta C klahvi pooleli jätmiseks või 0 klahvi kinnitamiseks

3. Operaatorite kustutamine Z, 2, 2

3.1 See tegevus kustutab operaatori konto ilma ECR-i kustutamata. Kui 8 operaatorit on kasutanud registreerimis funktsiooni, siis rohkem operaatoreid ei või siseneda registreerimis funktsiooni kuni üks või rohkem operaatoreid on kustutatud et teha ruumi. Operaatori kustutamist ei ole vaja teostada, kui ECR on kustutatud, kuna siis on kõik operaatorid automaatselt kustutatud Raport/kustutama funktsiooni ajal. Sel juhul prindib ECR: “ALL CLEARED” (kõik kustutatud)

3.2 Selle funktsiooni sisestamiseks vajuta C  3 3 0 TOTAL

Seejärel vajuta 2 2. Ekraanil on:

1– 30

3.3 Kasuta numbriklahve et valida kustutatavat operaatorit.

3.4 Vajuta TOTAL. ECR prindib antud operaatori raporti. Ekraanil on:

C – 0

3.5 Tühistamiseks vajuta C. ECR prindib “OPERATOR NO CLEARED” (operaator ei ole tühistatud.)

3.6 Vajuta  0 et kinnitada. ECR prindib “OPERATION CLEARED” (toiming kustutatud). Ekraanil on:

1– 30

4. PLU hindade ja triipkoodide kiire muutmine Z, 3

Seda seda funbktsiooni kasutatakse üksikute hindade või triipkoodide muutmiseks või triipkoodide sisestamiseks.

4.1  Selle funktsiooni sisestamiseks vajuta C, , 3, 3, 0, TOTAL ja vajuta 3.

4.2 Eirates komakohta sisene PLU-sse kasutades emba+kumba kombinatsioni

- PLU liininumber (1-2000/1200), seejärel PLC klahv või PLU kood (1-9999) ja seejärel PLU –M klahv.

- Loe triipkoodi pealkirja.

4.3Vaata ja muuda praegust informatsiooni

PLC – näitab praegust PLU numbrit (sama mis rida #:1-2000/1200)

PLU –M – Näitab PLU koodi (1 – 9999)

PRC MR – näitab hinda

Q’ty – näitab müüdud hulka

%- %+ - siseneb üles ja alla PLU reanumbritesse (sama väljanumbriga)

4.4 Hinna muutmiseks sisesta uus väärtus ja vajuta PRC MR

4.5 Uue triipkoodi sisestamiseks vajuta STL ja loe triipkoodi pealkiri

5. Raport/kustuta käive, VAT ja müüdud hulk perioodide kohta (ZG1, ZG2, ZG3)

Uude reziimi sisenemiseks vajuta C, , 3, 3, 0, TOTAL ja siis ühte G1:, G2x, G3+ klahvidest. Pärast raporti lõpetamist on ekraanil:

C – 0

Vajuta C katkestamiseks ja 0 kinnitamiseks.